HW 4 – 313288763 Rom Hirsch

- Calculation :

- Plot DTFT :

לפי הנוחסה הבאה :

- Plot DTFT from Fz calculation :

- Plot FFT

DTFT זאת התמרה של DFT כאשר נבצע N דגימות שאופות לאינסוף(מבוצע על אות אינו מחזורי) לעומת התמרת DFT אשר לה מספר דגימות N סופי (התמרה זו מבצעים על אות מחזורי)

  - Create sine signal at 1khz יצירתי בpython

  - Plot sine :

תמונה בקירוב :

  - plot sine

  - sampling 4khz

Plot fsemp=4khz  :

  - Measure the period time :

קיבלנו : 1kHz תדר מהמדידה.

  - FFT :

  - יצירתי את האות בקוד

  - Plot :

תמונת מקרוב :

  - Measure the period time :

קיבלנו :

t= 0.004

נקבל :

f=250hz

קיבלנו תדר שונה מאשר התדר של אות הסינוס בגלל תדר הדגימה לכן קיבלנו התחזות.

  - FFT :

הקוד בpython  :

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

Created on Thu Aug 19 11:44:44 2021

@author: rom Hirsch

"""

import scipy

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy import signal

import numpy as np

#%%Functions:

"""

Function discrete time Fourier Transform

"""

def custom_DTFT(f):

W = np.arange(0,np.pi*2,0.01)

N = len(W)

N2 = len(f)

F=np.zeros(N,dtype=(complex))

for i,w in enumerate(W):

for n in range(N2):

F[i] += f[n] * np.exp(-1j * w*n)

return abs(F)

#plot stem with color

def stem_plot(n,val,color):

markerline1, stemlines1, baseline1 = plt.stem(n,val)

plt.setp(markerline1, 'markerfacecolor', color)

plt.setp(stemlines1, linestyle="-", color=color, linewidth=2 )

#Create Stem plot with color

def plotStem(title,ylabel,xlabel,color,x,y):

plt.figure()

plt.title(title)

plt.ylabel(ylabel)

plt.xlabel(xlabel)

stem_plot(x,y,color)

plt.show()

#%%%

"""

Q3 - b

"""

x1 = [1,1,1,1,1]

h = custom_DTFT(x1)

W = np.arange(0,np.pi*2,0.01)

plt.figure()

plt.title("DTFT f[n]")

plt.ylabel("magnitude")

plt.xlabel("freq [red/smp]")

plt.plot(W,h)

plt.show()

#%%

"""

Q3 - c

"""

z=np.exp(-1*1j*W)

Fz=1 + z**-1 + 1*z**-2 + 1*z**-3 + 1*z**-4

plt.figure()

plt.title("C. DTFT f[n]")

plt.ylabel("magnitude")

plt.xlabel("freq [red/smp]")

plt.plot(W,abs(Fz))

plt.show()

#%%

"""

Q3 - d

"""

plt.figure()

h = np.fft.fft(x1)

n = np.arange(len(h))#get the axis x for plot

plt.figure()

plotStem("d. fft- f[n]","magnitude","Sample points",'blue',n,h)

plt.show()

#%%

"""

Q4 -b and a

"""

f = 1e3 #1KHz

stepPerCycle=1/f

step = stepPerCycle/100

t = np.arange(0,stepPerCycle*100,step)

sine1=np.sin(2*np.pi*f*t)

plt.figure()

plt.title("Sine(2*pi*1k*t)")

plt.ylabel("magnitude")

plt.xlabel("time [s]")

plt.plot(t,sine1)

plt.show()

#%%

"""

Q4 -c and d

"""

f = 1e3 #1KHz

fsemp= 4e3

t = np.arange(0,0.1,1/fsemp)

sine1=np.sin(2*np.pi*f*t)

plt.figure()

plt.title("Sine(2*pi*1k*t) simple freq 4k")

plt.ylabel("magnitude")

plt.xlabel("time [s]")

plt.plot(t,sine1)

plt.show()

#%%

"""

Q4  -f

"""

f = 1e3 #1KHz

fsemp= 4e3

t = np.arange(0,0.1,1/fsemp)

sine1=np.sin(2*np.pi*f*t)

h = np.fft.fft(sine1)

n = np.arange(len(h))#get the axis x for plot

plt.figure()

plotStem("FFT Sine(2*pi*1k*t)","magnitude","Frequency [Hz]",'blue',10*n,abs(h))

plt.show()

#%%

"""

Q4  -h

"""

f = 1e3 #1KHz

fsemp= 1.25e3

t = np.arange(0,0.1,1/fsemp)

sine1=np.sin(2*np.pi*f*t)

plt.figure()

plt.title("Sine(2*pi*1k*t) simple freq 1.25k")

plt.ylabel("magnitude")

plt.xlabel("time [s]")

plt.plot(t,sine1)

plt.show()

#%%

"""

Q4  -j

"""

f = 1e3 #1KHz

fsemp= 1.25e3

t = np.arange(0,0.1,1/fsemp)

sine1=np.sin(2*np.pi*f*t)

h = np.fft.fft(sine1)

n = np.arange(len(h))#get the axis x for plot

plt.figure()

plotStem("FFT Sine(2*pi*1k*t)","magnitude","Frequency [Hz]",'blue',10*n,abs(h))

plt.show()